ARM AArch64 特权指令测试框架
全流程报告

框架设计 · 测试方案 · 测试用例 · 代码实现 · 调试运行

版本: 1.0
日期: 2026-05-10

# 目录

一、概述

二、框架设计

2.1 核心定位

2.2 系统架构

2.3 三大核心机制

2.4 目录结构

三、测试方案设计

3.1 测试覆盖策略

3.2 测试分层设计

3.3 覆盖矩阵

四、测试文字用例设计

4.1 sysreg — 系统寄存器权限测试（21条）

4.2 irq — 中断特权控制测试（29条）

4.3 el2 — Hypervisor 特权测试（20条）

4.4 el3 — Secure Monitor 特权测试（13条）

4.5 ecc — ECC 内存纠错码测试（6条）

五、代码实现

5.1 开发环境

5.2 开发流程

5.3 关键代码示例

六、调试运行结果

七、总结

# 一、概述

ARM AArch64 特权指令测试框架（arm-priv-test）是一个 Baremetal 级别的测试框架，用于验证 ARM 处理器在不同异常级别（EL0-EL3）下特权访问控制的正确性。框架直接运行在 QEMU 或真实硬件上，不依赖任何操作系统。

本文档完整记录了从框架设计、测试方案制定、测试文字用例编写、代码实现到调试运行的全流程，共涵盖 5 个测试扩展、89 条测试用例，全部在 QEMU 上验证通过。

项目规模：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 源文件数 | 46 个（.c / .h / .S） |
| 代码行数 | ~4,600 行 |
| 测试扩展 | 5 个（sysreg / irq / el2 / el3 / ecc） |
| 测试用例 | 89 条 |
| 通过率 | 88 PASS / 0 FAIL / 1 SKIP |
| 运行平台 | QEMU virt (AArch64) + Docker |

# 二、框架设计

## 2.1 核心定位

Baremetal AArch64 特权指令测试框架——不依赖任何 OS，直接运行在裸金属环境上，验证 ARM 异常级别（EL0-EL3）的特权访问控制是否符合 ARM Architecture Reference Manual (ARM ARM)。

核心能力：

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 跨异常级别测试 | 覆盖 EL0/EL1/EL2/EL3 四个级别 |
| Trap 验证 | 精确验证指令是否产生预期的 trap（EC 值、target EL） |
| EL 切换 | 安全地在任意 EL 执行代码并返回（SVC/HVC/SMC roundtrip） |
| 自动测试收集 | 通过 linker section 自动注册测试，无需手动维护列表 |
| 平台抽象 | 支持 QEMU virt 和真实硬件（通过 platform/ 目录切换） |

## 2.2 系统架构

框架采用"共享基础设施 + 独立扩展"的模块化架构。所有扩展复用 common/ 下的启动代码、异常处理、EL 切换、断言宏和构建系统，每个扩展只需关注自己的测试逻辑。

架构层次图：

┌───────────────────────────────────────────┐
│           测试扩展层                        │
│  sysreg │  irq  │  el2  │  el3  │  ecc    │
├───────────────────────────────────────────┤
│           共享基础设施 (common/)             │
│  entry.S │ trap │ privilege │ test_framework │
├───────────────────────────────────────────┤
│           平台抽象层 (platform/)             │
│       qemu_virt  │  hw_default              │
├───────────────────────────────────────────┤
│           硬件 / QEMU                       │
└───────────────────────────────────────────┘

## 2.3 三大核心机制

| 机制 | 作用 | 关键 API |
| --- | --- | --- |
| Armed Trap | 预期某条指令会 trap，捕获后记录 EC/ISS，跳过触发指令继续执行 | EXPECT_TRAP(ec, stmt) EXPECT_NO_TRAP(stmt) |
| EL Roundtrip | 在指定异常级别执行代码并安全返回（SVC→EL0, HVC→EL2, SMC→EL3） | run_at_el(EL0/EL2/EL3, fn, arg) |
| Linker-section 自动注册 | 测试函数自动收集到 .test_table 段，无需手动维护列表 | TEST_REGISTER(fn) → test_run_all() |

Armed Trap 工作原理：

1. EXPECT_TRAP 宏设置 trap_armed 标志，记录预期 EC 值
2. 执行被测指令（如 MRS X0, SCTLR_EL1）
3. 若产生异常 → trap handler 检查 EC 值，跳过触发指令，设置 trap_taken 标志
4. 宏检查 trap_taken == true 且 EC 匹配 → 测试通过
5. 若未产生异常 → trap_taken == false → 测试失败

EL 切换 Roundtrip 协议：

• EL1 → EL0：SVC 降级，执行用户函数，SVC 返回 EL1
• EL1 → EL2：HVC 升级到 EL2 执行，ERET 返回 EL1
• EL1 → EL3：SMC 升级到 EL3 执行，ERET 返回 EL1
• Called Exception（SVC/HVC/SMC）vs Faulting Exception（UNDEF/DATA ABORT）的区分

## 2.4 目录结构

arm-priv-test/
├── common/              ← 共享基础设施
│   ├── entry.S           # 启动代码
│   ├── trap_asm.S/trap.c # 异常捕获
│   ├── privilege.c/h     # EL 切换
│   ├── test_framework.h  # 测试注册 + 断言宏
│   ├── Makefile.common   # 统一构建规则
│   └── platform/         # 平台抽象
├── sysreg/              ← EL0/EL1 系统寄存器
├── irq/                 ← 中断特权控制
├── el2/                 ← EL2 Hypervisor
├── el3/                 ← EL3 Secure Monitor
├── ecc/                 ← ECC 内存纠错码
├── docs/                ← 测试设计文档
├── Makefile             ← 顶层构建
└── common/Dockerfile    ← Docker 构建环境

每个扩展的标准结构（3 文件脚手架）：

<ext>/
├── Makefile         # TARGET + EXT_OBJS + include common/Makefile.common
├── kernel.ld        # ENTRY + INCLUDE common/kernel_common.ld
├── main.c           # uart_init → ext_reset → test_run_all → summary
└── tests/
    ├── test_register.c  # 聚合器：#include 所有测试文件
    └── test_*.c         # 具体测试用例

# 三、测试方案设计

## 3.1 测试覆盖策略

整个测试框架围绕两大维度展开覆盖：

| 维度 | 说明 | 对应扩展 |
| --- | --- | --- |
| 特权级别 × 寄存器/指令 | 同一条指令在不同 EL 下的行为差异 | sysreg, irq, el2, el3 |
| 功能性验证 | 硬件机制的功能正确性（非权限） | ecc |

特权指令测试采用"正向+反向对称"测试法：

对每个目标寄存器 R、目标异常级别 ELn：
  ✅ 正向：ELn 访问 R → 应该成功（EXPECT_NO_TRAP）
  ❌ 反向：EL(n-1) 访问 R → 应该 trap（EXPECT_TRAP + 验证 EC 值）

这种对称设计确保了：
  • 既验证了"该有的权限确实有"
  • 又验证了"不该有的权限确实被阻止"

ECC 测试采用"注入→触发→检测"流程：

写入已知数据 → 翻转 bit 模拟错误 → 读回 → 比对判断 CE/UE

两组独立实现：
  • 纯内存操作组：直接 XOR 翻转 bit，popcount 检测
  • ecc_inject 模拟组：通过 shadow table 模拟硬件 ECC 控制器

## 3.2 测试分层设计

| 测试层 | 内容 | 用例范围 |
| --- | --- | --- |
| L1: EL0 → EL1 权限边界 | EL0 访问 EL1 系统寄存器应 trap | SYSREG-01~12, IRQ-DAIF-04~06, GIC-E0-*, TMR-E0-* |
| L2: EL1 正向验证 | EL1 可正常访问 EL1 寄存器 | SYSREG-E1-*, IRQ-DAIF-01~03, GIC-E1-*, TMR-E1-* |
| L3: EL1 → EL2 权限边界 | EL1 访问 EL2 寄存器应 trap | EL2-ACCESS-* |
| L4: EL2 正向 + trap routing | EL2 寄存器访问 + HCR_EL2 控制位路由 | EL2-SYSREG-*, EL2-ROUTE-* |
| L5: EL2/EL1 → EL3 | SMC 调用 + EL3 寄存器 + SCR 控制 | EL3-SMC-*, EL3-SYSREG-*, EL3-SCR-* |
| L6: ECC 功能验证 | 1bit CE 纠正 / 2bit UE 检测 | ECC_001~003, INJ_CE/UE_* |

## 3.3 覆盖矩阵

| 扩展 | 测试目标 | 用例数 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| sysreg | EL0/EL1 系统寄存器权限 | 21 | SCTLR/VBAR/TTBR0/TCR/MAIR/ESR/FAR/TPIDR/TLBI/IC/ERET |
| irq | 中断相关特权控制 | 29 | DAIF 掩码、GICv3 CPU 接口（ICC_*）、Generic Timer |
| el2 | Hypervisor 特权与 trap routing | 20 | HVC 调用、EL2 寄存器访问、HCR_EL2 trap 路由（TVM/TWI/TWE/TSC） |
| el3 | Secure Monitor 特权控制 | 13 | SMC 调用、EL3 寄存器访问、SCR_EL3 控制位 |
| ecc | ECC 内存纠错码功能 | 6 | 1bit CE 纠正、2bit UE 检测、ecc_inject 模拟 |
| 合计 |  | 89 |  |

# 四、测试文字用例设计

以下为全部 89 条测试用例的详细设计。每条用例包含：用例 ID、用例名称、执行级别、操作指令、预期结果和关键检查点。

## 4.1 sysreg — 系统寄存器权限测试（21条）

4.1.1 EL0 反向测试（12条）：EL0 访问 EL1 寄存器应 trap

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作指令 | 预期结果 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSREG-01 | MRS SCTLR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, SCTLR_EL1 | trap (EC=0x00 UNDEF) | trap_taken=true, EC匹配 |
| SYSREG-02 | MSR SCTLR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MSR SCTLR_EL1, X0 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-03 | MRS VBAR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, VBAR_EL1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-04 | MSR VBAR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MSR VBAR_EL1, X0 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-05 | MRS TTBR0_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, TTBR0_EL1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-06 | MRS TCR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, TCR_EL1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-07 | MRS ESR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ESR_EL1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-08 | MRS FAR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, FAR_EL1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-09 | MRS MAIR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, MAIR_EL1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-10 | TLBI VMALLE1 @ EL0 → trap | EL0 | TLBI VMALLE1 | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-11 | IC IALLU @ EL0 → trap | EL0 | IC IALLU | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |
| SYSREG-12 | ERET @ EL0 → trap | EL0 | ERET | trap (EC=0x00) | trap_taken=true |

4.1.2 EL1 正向测试（9条）：EL1 可正常访问 EL1 寄存器

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作指令 | 预期结果 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYSREG-E1-01 | MRS SCTLR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, SCTLR_EL1 | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-02 | MRS/MSR VBAR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS/MSR VBAR_EL1 | 读写成功 | 值可回读 |
| SYSREG-E1-03 | MRS TTBR0_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, TTBR0_EL1 | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-04 | MRS TCR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, TCR_EL1 | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-05 | MRS MAIR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, MAIR_EL1 | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-06 | TLBI VMALLE1 @ EL1 → ok | EL1 | TLBI VMALLE1 | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-07 | IC IALLU @ EL1 → ok | EL1 | IC IALLU | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-08 | MRS DAIF @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, DAIF | 不产生异常 | trap_taken=false |
| SYSREG-E1-09 | MRS/MSR TPIDR_EL0 @ EL1 → ok | EL1 | MRS/MSR TPIDR_EL0 | 读写成功 | 写入值可回读 |

## 4.2 irq — 中断特权控制测试（29条）

4.2.1 DAIF 掩码测试（6条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRQ-DAIF-01 | MSR DAIFSET @ EL1 → ok | EL1 | MSR DAIFSET, #0xF | 不产生异常 |
| IRQ-DAIF-02 | MSR DAIFCLR @ EL1 → ok | EL1 | MSR DAIFCLR, #0xF | 不产生异常 |
| IRQ-DAIF-03 | MRS DAIF @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, DAIF | 不产生异常 |
| IRQ-DAIF-04 | MSR DAIFSET @ EL0 → trap | EL0 | MSR DAIFSET, #0xF | trap (EC=0x00) |
| IRQ-DAIF-05 | MSR DAIFCLR @ EL0 → trap | EL0 | MSR DAIFCLR, #0xF | trap (EC=0x00) |
| IRQ-DAIF-06 | MRS DAIF @ EL0 → trap/ok | EL0 | MRS X0, DAIF | impl-defined (may trap) |

4.2.2 GICv3 CPU 接口测试（14条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIC-E1-01 | MRS ICC_PMR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, ICC_PMR_EL1 | 不产生异常 |
| GIC-E1-02 | MSR ICC_PMR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MSR ICC_PMR_EL1, X0 | 不产生异常 |
| GIC-E1-03 | MRS ICC_IGRPEN1_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, ICC_IGRPEN1_EL1 | 不产生异常 |
| GIC-E1-04 | MRS ICC_CTLR_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, ICC_CTLR_EL1 | 不产生异常 |
| GIC-E1-05 | MRS ICC_BPR1_EL1 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, ICC_BPR1_EL1 | 不产生异常 |
| GIC-E0-01 | MRS ICC_PMR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ICC_PMR_EL1 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-02 | MSR ICC_PMR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MSR ICC_PMR_EL1, X0 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-03 | MRS ICC_IAR1_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ICC_IAR1_EL1 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-04 | MSR ICC_EOIR1_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MSR ICC_EOIR1_EL1, X0 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-05 | MRS ICC_IGRPEN1_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ICC_IGRPEN1_EL1 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-06 | MSR ICC_SGI1R_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MSR ICC_SGI1R_EL1, X0 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-07 | MRS ICC_CTLR_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ICC_CTLR_EL1 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-08 | MRS ICC_HPPIR1_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ICC_HPPIR1_EL1 | trap (EC=0x00) |
| GIC-E0-09 | MRS ICC_BPR1_EL1 @ EL0 → trap | EL0 | MRS X0, ICC_BPR1_EL1 | trap (EC=0x00) |

4.2.3 Generic Timer 测试（9条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TMR-E1-01 | MRS CNTP_CTL_EL0 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, CNTP_CTL_EL0 | 不产生异常 |
| TMR-E1-02 | MSR CNTP_TVAL_EL0 @ EL1 → ok | EL1 | MSR CNTP_TVAL_EL0, X0 | 不产生异常 |
| TMR-E1-03 | MRS CNTFRQ_EL0 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, CNTFRQ_EL0 | 不产生异常 |
| TMR-E1-04 | MRS CNTVCT_EL0 @ EL1 → ok | EL1 | MRS X0, CNTVCT_EL0 | 不产生异常 |
| TMR-E0-01 | MRS CNTP_CTL_EL0 @ EL0 | EL0 | MRS X0, CNTP_CTL_EL0 | config-dependent |
| TMR-E0-02 | MSR CNTP_TVAL_EL0 @ EL0 | EL0 | MSR CNTP_TVAL_EL0, X0 | config-dependent |
| TMR-E0-03 | MRS CNTFRQ_EL0 @ EL0 | EL0 | MRS X0, CNTFRQ_EL0 | usually allowed |
| TMR-E0-04 | MRS CNTVCT_EL0 @ EL0 | EL0 | MRS X0, CNTVCT_EL0 | config-dependent |
| TMR-E0-05 | MRS CNTV_CTL_EL0 @ EL0 | EL0 | MRS X0, CNTV_CTL_EL0 | config-dependent |

## 4.3 el2 — Hypervisor 特权测试（20条）

4.3.1 HVC 调用测试（4条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL2-HVC-01 | HVC from EL1 → trap to EL2 | EL1 | HVC #0 | trap to EL2, EC=0x16 | EC_HVC 匹配 |
| EL2-HVC-02 | HVC #0x42 → ISS captures imm16 | EL1 | HVC #0x42 | ISS=0x42 | imm16 正确捕获 |
| EL2-HVC-03 | run_at_el(EL2) executes fn | EL1→EL2 | run_at_el(EL2, fn, 0) | 函数在 EL2 执行 | get_current_el()==2 |
| EL2-HVC-04 | run_at_el(EL2) passes argument | EL1→EL2 | run_at_el(EL2, fn, 0xBEEF) | 参数传递正确 | arg==0xBEEF |

4.3.2 EL2 系统寄存器正向测试（5条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL2-SYSREG-01 | MRS HCR_EL2 @ EL2 → ok | EL2 | MRS X0, HCR_EL2 | 不产生异常 |
| EL2-SYSREG-02 | MRS/MSR VBAR_EL2 @ EL2 → ok | EL2 | MRS/MSR VBAR_EL2 | 读写成功 |
| EL2-SYSREG-03 | MRS SCTLR_EL2 @ EL2 → ok | EL2 | MRS X0, SCTLR_EL2 | 不产生异常 |
| EL2-SYSREG-04 | MRS ESR_EL2 @ EL2 → ok | EL2 | MRS X0, ESR_EL2 | 不产生异常 |
| EL2-SYSREG-05 | HCR_EL2 write roundtrip | EL2 | MSR/MRS HCR_EL2 | 写入值可回读 |

4.3.3 EL1 访问 EL2 寄存器反向测试（4条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL2-ACCESS-01 | MRS HCR_EL2 @ EL1 → trap | EL1 | MRS X0, HCR_EL2 | trap (EC=0x00) |
| EL2-ACCESS-02 | MRS VBAR_EL2 @ EL1 → trap | EL1 | MRS X0, VBAR_EL2 | trap (EC=0x00) |
| EL2-ACCESS-03 | MRS ESR_EL2 @ EL1 → trap | EL1 | MRS X0, ESR_EL2 | trap (EC=0x00) |
| EL2-ACCESS-04 | MRS SCTLR_EL2 @ EL1 → trap | EL1 | MRS X0, SCTLR_EL2 | trap (EC=0x00) |

4.3.4 HCR_EL2 trap routing 测试（7条）

| 用例ID | 用例名称 | HCR位 | 触发操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL2-ROUTE-01 | TVM → MSR SCTLR_EL1 traps to EL2 | TVM | MSR SCTLR_EL1 | trap to EL2 |
| EL2-ROUTE-02 | TVM → MSR TTBR0_EL1 traps to EL2 | TVM | MSR TTBR0_EL1 | trap to EL2 |
| EL2-ROUTE-03 | TWI → WFI from EL1 traps to EL2 | TWI | WFI | trap to EL2 |
| EL2-ROUTE-04 | TWE → WFE from EL1 traps to EL2 | TWE | WFE | SKIP (QEMU限制) |
| EL2-ROUTE-05 | TVM → MSR TCR_EL1 traps to EL2 | TVM | MSR TCR_EL1 | trap to EL2 |
| EL2-ROUTE-06 | TVM → MSR MAIR_EL1 traps to EL2 | TVM | MSR MAIR_EL1 | trap to EL2 |
| EL2-ROUTE-07 | TSC → SMC from EL1 traps to EL2 | TSC | SMC #0 | trap to EL2 |

## 4.4 el3 — Secure Monitor 特权测试（13条）

4.4.1 SMC 调用测试（4条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL3-SMC-01 | SMC from EL1 → trap to EL3 | EL1 | SMC #0 | trap to EL3, EC=0x17 | EC_SMC 匹配 |
| EL3-SMC-02 | SMC #0x55 → ISS captures imm16 | EL1 | SMC #0x55 | ISS=0x55 | imm16 正确 |
| EL3-SMC-03 | run_at_el(EL3) executes fn | EL1→EL3 | run_at_el(EL3, fn, 0) | 函数在 EL3 执行 | EL==3 |
| EL3-SMC-04 | run_at_el(EL3) passes argument | EL1→EL3 | run_at_el(EL3, fn, 0xBEEF) | 参数正确 | arg==0xBEEF |

4.4.2 EL3 系统寄存器正向测试（5条）

| 用例ID | 用例名称 | 执行EL | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL3-SYSREG-01 | MRS SCR_EL3 @ EL3 → ok | EL3 | MRS X0, SCR_EL3 | 不产生异常 |
| EL3-SYSREG-02 | MRS/MSR VBAR_EL3 @ EL3 → ok | EL3 | MRS/MSR VBAR_EL3 | 读写成功 |
| EL3-SYSREG-03 | MRS SCTLR_EL3 @ EL3 → ok | EL3 | MRS X0, SCTLR_EL3 | 不产生异常 |
| EL3-SYSREG-04 | MRS ESR_EL3 @ EL3 → ok | EL3 | MRS X0, ESR_EL3 | 不产生异常 |
| EL3-SYSREG-05 | SCR_EL3 write roundtrip | EL3 | MSR/MRS SCR_EL3 | 写入值可回读 |

4.4.3 SCR_EL3 控制位测试（4条）

| 用例ID | 用例名称 | SCR位 | 验证内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL3-SCR-01 | SCR_EL3.HCE=0 → HVC causes UNDEF | HCE | HCE 清零后 HVC 应 trap | HVC → UNDEF trap |
| EL3-SCR-02 | SCR_EL3.NS is set (non-secure) | NS | Non-Secure 位已设置 | NS==1 |
| EL3-SCR-03 | SCR_EL3.RW is set (AArch64) | RW | EL2 执行状态为 AArch64 | RW==1 |
| EL3-SCR-04 | SCR_EL3.SMD=0 (SMC not disabled) | SMD | SMC 指令未被禁用 | SMD==0 |

## 4.5 ecc — ECC 内存纠错码测试（6条）

4.5.1 纯内存操作测试（3条）

| 用例ID | 用例名称 | 错误类型 | 操作流程 | 预期结果 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECC_001 | 1bit data CE → detected and corrected | 1bit CE | 写 0xA5..5A → 翻转 bit7 → 读回 | 检测到 1bit 差异，XOR 纠正后恢复原值 | popcount(diff)==1; corrected==original; scrub 成功 |
| ECC_002 | 1bit CE on MSB → detected and corrected | 1bit CE | 写 0x0123..CDEF → 翻转 bit63 → 读回 | 检测到 MSB 差异，syndrome==bit63，纠正成功 | popcount(diff)==1; syndrome==(1<<63); corrected==original |
| ECC_003 | 2bit data UE → detected, not correctable | 2bit UE | 写 0xFF..FF → 翻转 bit0+bit1 → 读回 | 检测到 2bit 差异，不可纠正 | popcount(diff)==2; corrupted!=original; 单bit修复不足 |

4.5.2 ecc_inject 模拟层测试（3条）

| 用例ID | 用例名称 | 错误类型 | 操作流程 | 预期结果 | 检查点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INJ_CE_001 | ecc_inject 1bit data → CE corrected | 1bit CE | ecc_write → inject_error(1BIT) → read_with_check | CE detected, 返回纠正后数据 | ce==true; ue==false; readback==original; syndrome!=0 |
| INJ_CE_002 | ecc_inject 1bit ecc-bit → CE corrected | 1bit CE | ecc_write → inject_error(1BIT, ECC) → read_with_check | CE detected, 纠正成功 | ce==true; readback==original; syndrome!=0 |
| INJ_UE_001 | ecc_inject 2bit data → UE detected | 2bit UE | ecc_write → inject_error(2BIT) → read_with_check | UE detected, 数据不可纠正 | ue==true; ce==false; corrupted!=original |

# 五、代码实现

## 5.1 开发环境

| 组件 | 版本/说明 |
| --- | --- |
| 交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc |
| 模拟器 | qemu-system-aarch64 (virt machine, GICv3) |
| 容器 | Docker (arm-priv-test image) |
| 编译选项 | -march=armv8-a -mgeneral-regs-only -ffreestanding -nostdlib |
| 链接 | 自定义 linker script, .test_table section |

## 5.2 开发流程

| 步骤 | 操作 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创建目录 + 3 文件脚手架 | mkdir -p <ext>/tests |
| 2 | 编写测试用例 test_*.c | TEST_REGISTER + TEST_BEGIN/END |
| 3 | test_register.c 聚合 #include | #include "test_*.c" |
| 4 | 顶层 Makefile 注册扩展名 | EXTENSIONS += <ext> |
| 5 | 编译 | make <ext> |
| 6 | QEMU 运行验证 | make <ext>-qemu |
| 7 | 修复问题 → 迭代至 PASS | 重复 5-6 |

## 5.3 关键代码示例

测试用例编写模板（EL0 trap 测试）：

static void el0_read_sctlr(uint64_t arg) {
    (void)arg;
    EL_DO_TRAP(sink = read_sctlr_el1());
}

TEST_REGISTER(test_sysreg_read_sctlr_el1_at_el0);
bool test_sysreg_read_sctlr_el1_at_el0(void) {
    TEST_BEGIN("SYSREG-01: MRS SCTLR_EL1 @ EL0 → trap");
    run_at_el(EL0, el0_read_sctlr, 0);
    CHECK_TRAP("SCTLR_EL1 trapped from EL0", EC_UNKNOWN);
    TEST_END();
}

测试用例编写模板（EL2 trap routing）：

TEST_REGISTER(test_el2_route_tvm_sctlr);
bool test_el2_route_tvm_sctlr(void) {
    TEST_BEGIN("EL2-ROUTE-01: HCR_EL2.TVM → MSR SCTLR_EL1 traps to EL2");
    /* 在 EL2 设置 HCR_EL2.TVM = 1 */
    run_at_el(EL2, set_hcr_tvm, 1);
    /* 在 EL1 执行 MSR SCTLR_EL1 → 应 trap 到 EL2 */
    EXPECT_TRAP(EC_MSR_MRS_SYSTEM, write_sctlr_el1(saved));
    /* 清理 */
    run_at_el(EL2, set_hcr_tvm, 0);
    TEST_END();
}

ECC 纯内存操作测试模板：

TEST_REGISTER(test_ecc_001_ce_data_correction);
bool test_ecc_001_ce_data_correction(void) {
    TEST_BEGIN("ECC_001: 1bit data CE → detected and corrected");
    *test_ptr = pattern;              /* 写入已知数据 */
    *test_ptr = pattern ^ (1ULL<<7);  /* 翻转 bit7 */
    uint64_t corrupted = *test_ptr;   /* 读回 */
    uint64_t syndrome = corrupted ^ pattern;
    TEST_ASSERT_EQ("1 bit differs", popcount(syndrome), 1);
    uint64_t corrected = corrupted ^ syndrome;
    TEST_ASSERT_EQ("corrected", corrected, pattern);
    TEST_END();
}

# 六、调试运行结果

以下为各扩展在 QEMU virt (AArch64) 上的完整运行结果：

## 6.1 汇总结果

| 扩展 | Total | Passed | Failed | Skipped | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sysreg | 21 | 21 | 0 | 0 | PASS |
| irq | 29 | 29 | 0 | 0 | PASS |
| el2 | 20 | 19 | 0 | 1 | PASS |
| el3 | 13 | 13 | 0 | 0 | PASS |
| ecc | 6 | 6 | 0 | 0 | PASS |
| 合计 | 89 | 88 | 0 | 1 | PASS |

## 6.2 调试中解决的典型问题

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| ecc_inject.h: No such file | tests/ 子目录找不到上层头文件 | Makefile 中 CFLAGS += -I. 放在 include 之后 |
| CFLAGS += 不生效 | Makefile.common 用 = 赋值覆盖了 += | 把 += 写在 include ../common/Makefile.common 之后 |
| EL0 访问 EL1 寄存器 EC 值不对 | EL0 执行 EL1 指令产生 EC_UNKNOWN(0x00) 而非 EC_MSR_MRS(0x18) | 使用正确的 EC_UNKNOWN |
| WFE trap 在 QEMU 上不生效 | QEMU 不完全模拟 HCR_EL2.TWE | 使用 TEST_SKIP 跳过 |
| 2bit UE 测试如何验证 | QEMU 无真实 ECC 硬件 | 用纯内存 XOR + popcount 软件模拟 |

# 七、总结

ARM AArch64 特权指令测试框架（arm-priv-test）从设计到实现完成了完整的闭环：

1. 框架设计：采用"共享基础设施 + 独立扩展"的模块化架构，三大核心机制（Armed Trap / EL Roundtrip / Linker-section 自动注册）确保了测试的可靠性和可扩展性。

2. 测试方案：采用"正向+反向对称"覆盖策略，从 EL0 到 EL3 四个异常级别，覆盖系统寄存器、中断控制、Hypervisor、Secure Monitor 和 ECC 五大领域。

3. 测试用例：共 89 条文字用例，每条包含完整的 ID、操作、预期结果和检查点。

4. 代码实现：46 个源文件、约 4,600 行代码，基于 Docker + QEMU 构建和运行。

5. 调试运行：89 条用例全部执行，88 PASS / 0 FAIL / 1 SKIP（TWE QEMU 限制），测试通过率 100%（排除平台限制）。

扩展指引：

• 添加新的特权指令测试：创建 3 文件脚手架 → 编写 TEST_REGISTER 用例 → 注册到顶层 Makefile
• 添加 ECC 硬件测试：替换 ecc/ecc_inject.c 中的 4 个函数 → 适配 SoC 的 ECC 控制器寄存器
• 适配真实硬件：修改 common/platform/ 下的平台配置文件